Tous les condensateurs sont des types électrochimiques axiaux 2200 microFarads 40V ou mieux 63V

Depuis transfo

12V / 75 à 80 VA

Commande + Moteurs

Depuis transfo

24V / 150 VA

Chauffe du fil

+

+

+

+

+

+

ATTENTION aux polarités … les condos peuvent exploser … !

Vers Fil de chauffe

Exemples de ponts redresseurs utilisables :

- pour l’alimentation carte + moteurs :

Redresseur B80 C 5000 (5A/125V) référence : 21.3946 Sélectronic (le mieux adapté à l’implantation sur le CI de Bernard Baud).

Ou

Redresseur 5A / 250 v (boîtier en ligne) B250C 5000/3300

code commande CONRAD : 0501 956-16

- pour l’alimentation de la chauffe :

Redresseur carré : FB1002 (10A / 200 V) code CONRAD : 0501 115-16

Ou FB2504 (25A / 400V) code CONRAD : 0501 492-16