INTERFACE POUR SYSTEME DE DECOUPE CNC@NET

VERSION ECONOMIQUE A BASE DE MICROCROLEUR PIC ET DRIVERS ULN2803 (ou 2804)

Avec Programmation sur site du PIC.

# VERSION  « MM2001 0.62 »  05/2001

Photo de la MM2001 V 0.61 modifiée (constructeur et testeur : Gérard Prat)

la version définitive (V 0.62) comporte quelques modifications (minimes !)

L’avantage de cette interface est de comporter un faible nombre de composants et d’incorporer toutes les options existantes a ce jour pour fonctionner avec le logiciel CNC@NET.

- Timer 2000 ou 4000 Hz au choix.

- Contrôle de 4 moteurs pap à pas unipolaire, max. 1A / 50Volts, câblage compatible avec les interfaces GP98 et BB2000.

- Interface incorporant des zeners qui augmente la vitesse et le couple des moteurs.

- Avance des moteurs en mode pas entier ou demi pas, sélectionnable lors de la mise sous tension (Boot) par manipulation des Boutons Poussoirs.

- Contrôle de la chauffe du fil de découpe par système PICACHOF.

- Interrupteur d’arrêt d’urgence des moteurs pap à pas.

- Programmation in situ du microcontrôleur PIC16F874.

Nécessite :

- 1 PIC16F874-20IP pour le contrôle des moteur pas à pas et de la chauffe

- Le programme pour la gestion de l’ensemble MM2001LVP.HEX

- Le programme exécutable MM2001PROG.exe pour la programmation in-situ.

Le système MM2001  : (Même principe que le système PICACHOF)

La sortie RE1 (S_CHAUFFE) présente un signal rectangulaire de fréquence 100 fois plus faible que RE0 (TIMER) soit 20 ou 40 Hz selon la fréquence choisie pour le TIMER (2000 ou 4000 Hz.

Le rapport cyclique sur RE1 est réglable entre 1% et  99%. C'est ce rapport cyclique variable qui via l'optocoupleur et le MOSFET, va faire chauffer plus ou moins le fil de découpe.

L'inter Manuel / PC sert à sélectionner le mode de chauffe manuelle ou PC. Si le mode PC est choisi, l'entrée RB1 reçoit le signal de chauffe issu du PC. Ce signal est remis en forme et régénéré sur la sortie RE1.

Un filtrage est effectué pour limiter la valeur de chauffe, si la chauffe issue du PC est supérieure à la valeur max. autorisée. Si la chauffe par PC est bloquée à un, la chauffe envoyée au mosfet est coupée.(mais pas la valeur fournie en retour au PC).

Un système de signalisation buzzer (ou led + résistance 270 ohms) peut être branché sur le connecteur J9 pour informer l’utilisateur du dépassement de la valeur de chauffe maxi autorisée.

Au premier bootstrap, le pourcentage de chauffe est de 99%. Il est donc conseillé de ne pas brancher le fil lors du premier essai ! La valeur peut-être diminuée (resp.augmentée ) en appuyant sur les boutons MOINS (resp. PLUS ) en cours de fonctionnement.

Par défaut la chauffe maxi est limitée à 99%, on peut mémoriser une valeur maxi de chauffe plus faible après avoir réglé la chauffe jusqu'à la valeur max. souhaitée, en appuyant sur les 2 BP simultanément.

On peut revenir à la valeur maxi de 98% en tenant le BP PLUS enfoncé au bootstrap (éteindre l'alim. de l'interface, puis rallumer ou appuyer sur le BP RESET) l'inter étant configuré en position chauffe manuelle.

La dernière valeur de chauffe manuelle utilisée est, bien sûr, mémorisée pour être sélectionnée à la prochaine mise sous tension ...

Enfin, au boot, si le BP MOINS est appuyé (en conf manuel), la fréquence TIMER passe de 2000Hz à 4000Hz et vice versa et est mémorisée ce qui donne dans CNC la période Timer de 0.5s ou 0.25 s.

NOTE : La tension d’alimentation des moteurs appliquée sur le bornier à vis J1 peut être différente (sans dépasser 50V) de la tension d’alimentation de l’interface appliquée sur le bornier à vis J6 (15 V à 18 V).

Le régulateur 12V (7812) est vivement conseillé

MM2001 : Manipulation des boutons BP+ et BP-

Action des boutons en fonctionnement normal (après le démarrage)

Inter « Manuel / PC » en mode manuel.

BP+		BP-

OFF		OFF	=> aucune action.

ON		OFF	=> augmente le rapport de chauffe

OFF		ON	=> diminue le rapport de chauffe

ON		ON	=> Mémorise en Eeprom  Chauffe_max = rapport actuel.

Action des boutons au moment du boot

(Mise sous tension ou action sur le BP Reset)  :

Inter « Manuel / PC » en mode manuel.

BP+		BP-

OFF		OFF	=> aucune action.

ON		OFF	=> réinitialise le max de chauffe : max = 98%

OFF		ON	=> Change la fréquence timer : 2000  4000Hz (2000 par défaut)

ON		ON	=> Change le mode des moteurs (pas entiers  ½ pas) (pas entier par défaut).

MM2001 V 0.62 - Liste du matériel :

| Quantité | Désignation | Valeur |  | Références de commande | Prix indicatif TTC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Unitaire | Total |
| Resistances |  |  |  |  |  |  |
| 8 | R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 | # Voir note 1 |  |  | 5,50 | 44,50 |
| 2 | R9, R16 | 10k |  |  | 0,40 | 0,80 |
| 1 | R10 | 4.7k |  |  | 0,40 | 0,40 |
| 1 | R11 | 120 |  |  | 0,40 | 0,40 |
| 2 | R12,R17 | 270 |  |  | 0,40 | 0,80 |
| 1 | RP1 | 6 x 10k | 6 résistances montées verticalement |  | 0,40 | 2,40 |
| # Condensateurs |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C1 | 470uF/16V | radial |  | 3,00 |  |
| 1 | C2 | 220µF/16V | radial |  | 2,50 |  |
| 6 | C3,C4,C5,C6,C7,C8 | 100nF /63V | Type MKT pas 5,08 |  | 1,75 | 10,50 |
| 2 | C9,C10 | 27pF | Céramique pas 2,54 |  | 1,00 | 2,00 |
| # Circuits intégrés |  |  |  |  |  |  |
| 4 | U1,U2,U3,U4 | ULN2803 |  | Ou ULN 2804 | 9,00 | 36,00 |
| 1 | U6 | 7805 | régulateur |  | 5,00 | 5,00 |
| 1 | U7 | 7812 | régulateur |  | 5,00 | 5,00 |
| 1 | U8 | CNY17 | Optocoupleur CNY17,4N35,… |  | 4,00 | 4,00 |
| 1 | U9 | PIC16F874-20IP | PIC 20 MHz 40 broches | Farnell : 300-2524 | 78,07 | 78,07 |
| Transistors |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Q1 | BUZ11 | Transistor MOS FET canal N |  | 10,00 | 10,00 |
| # Diodes |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D1,D3 | 1N4007 |  |  | 0,50 | 1,00 |
| 1 | D2 | BY255 | Diode 3A |  | 2,50 | 2,50 |
| 1 | D6 | 1N4148 |  |  | 0,30 | 0,30 |
| 4 | DZ1,DZ2,DZ3, DZ4 | BZX85C15 | # Voir note 2 |  | 2,50 | 10,00 |
| # Divers |  |  |  |  |  |  |
| 1 | J1 | ALIM MOTEUR | Bornier à vis 2 bornes pour CI pas 5,08 |  | 4,00 | 4,00 |
| 2 | J2,J3 | CONN-HE10-26 |  |  |  |  |
| 1 | J4 | ALIM-CHAUFFE | Bornier à vis 2 bornes pour CI pas 5,08 |  | 4,00 | 4,00 |
| 1 | J5 | FIL | Bornier à vis 2 bornes pour CI pas 5,08 |  | 4,00 | 4,00 |
| 1 | J6 | 12 à 18V | Bornier à vis 2 bornes pour CI pas 5,08 |  | 4,00 |  |
| 1 | J7 | DB 25 Male | Coudé 90° pour CI |  | 14,00 | 14,00 |
| 1 | J8 | NORMAL/PROG |  | Cavalier + barrette (3 broches) pas |  |  |
| 1 | J9 | BUZZER | Pour connecter le buzzer | Buzzer à oscillateur intégré, Type DM-06 Ref Selectronic 21-6507 | 12,00 | 12,00 |
| 1 | LD1 | LED Rouge | Mise sous tension |  | 1,00 | 1,00 |
| 1 | LD2 | LED Jaune | Indication chauffe |  | 1,00 | 1,00 |
| 1 | LD3 | Led Verte | Indication Moteurs ON |  | 1,00 | 1,00 |
| 1 | SW1 | Moteur OFF/ON | Inverseur simple |  | 11,00 | 11,00 |
| 1 | SW2 | PC/MANUEL | Inverseur double |  | 12,00 | 12,00 |
| 1 | SW3 | CHAUFFE OFF/ON | Inverseur simple |  | 11,00 | 11,00 |
| 1 | SW4 | BP+ | Bouton poussoir |  | 4,00 | 4,00 |
| 1 | SW5 | BP- | Bouton poussoir |  | 4,00 | 4,00 |
| 1 | SW6 | RESET | Bouton poussoir |  | 4,00 | 4,00 |
| 1 | X1 | QUARTZ | 16 MHz boitier HC18 | référence Farnell : 492-978 | 10,00 | 10,00 |
| 1 |  | Support de CI 40 broches |  |  | 7,20 | 7,20 |
| 4 |  | Supports de CI 18 broches |  |  | 3,20 | 12,80 |
| 1 |  | Support de CI 6 broches |  |  | 1,20 | 1,20 |
| 1 |  | Plaque de CI simple face 100 x 160 gravée |  |  | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  |  |  | Prix Total TTC | 380,80 Frs |

NOTES :

Note 1 : Résistances R1 à R8

Ces résistances servent (entre autre) à adapter la tension d’alimentation des moteurs (inférieure à 50 V) à la tension nominale des moteurs utilisés.

Données à connaître :

 Valim = tension continu d’alimentation des moteurs

 Vn = tension nominale d’alimentation des moteurs (marquée sur le moteur)

 In = intensité nominale consommée par une phase du moteur (marquée ou calculée)

Si In n’est pas indiquée, mesurer à l’ohmmètre la résistance (Rphase) d’une phase du moteur. Puis calculer In en appliquant : In = Vn / Rphase.

La détermination des valeurs de résistances (R1 à R8) à mettre en série devient :

Valim – Vn

##### R = ------------------

2 x In	 2 phases alimentées simultanément

Détermination de la puissance nominale de ces résistances :

(Valim – Vn )2

P = --------------------- en Watts (W)

R

Exemple : Moteur 12V, 40 ohms/phase, Valim = 18 V

12					18 - 12

In =  ----- = 0,3 A 			R =  ------------ = 10 ohms

40					2 x  0,3

(18 – 12)2

###### Puissance :	P =    ------------  = 3,6 W  valeur standard 5 (ou 7) Watts

10

Note 2 : Choix des diodes zéners

La (les) diode zéner en question est là pour améliorer la commutation des phases du moteur, c'est à dire (en gros !) pour diminuer le temps qu'il faut, au
courant dans la phase, pour passer de Inominal à 0 lors du bloquage du transistor de commande (sortie des ULN2803 ou 2804).

Et donc permettre au moteur de changer de pas plus rapidement ... d'où gain de vitesse.

 Théoriquement, plus la tension de zéner est importante, plus on diminue le temps de commutation, donc meilleur c'est ... Mais ATTENTION ...!

C'est vrai que cette tension de zéner (au moment de la commutation, soit quelques pouième de µs...) vient s'ajouter à la tension d'alimentation du
moteur et que le transistor doit supporter l'ensemble soit Vce = Vz + Valim.
Si cette tension (Vce) devient supérieure à la tension maxi que peut supporter le transistor de commande (ULN2803), celui-ci "rend l'âme" et
passe très rapidement de la vie heureuse dans l'IF CNC au trépas le plus définitif ...!

Pour les circuits ULN2803, ULN2804 (UCN5804 également) les valeurs de tensions maximales sont :
* 35 V maxi en régime permanent.
* 50 V en impulsion (cas de la commutation qui nous intéresse) pour un variation de courant de I=1,8A à 0 et pour une inductance (L) du moteur de 3 µH (mais cette dernière valeur n'est pas forcément connue pour des moteurs de récupération)

Donc, exemple :

pour un moteur alimenté en 12 V on peut THEORIQUEMENT monter une zéner de 50 - 12 = 38 V, mais si l'on ne veut pas tenter le diable on se contentera sagement de Vz = 40-12= 28V et là (en principe) le transistor de sortie ne risque rien.

#### Pour terminer …, comment choisir ces diodes zéner ?

La solution la plus raisonnable est de choisir une tension de zéner proche (légèrement supérieure) de la tension nominale du moteur, soit :

* Unominal moteur = 5 V	 tension de zéner 6 à 8 Volts

* Unominal moteur = 12 V	 tension de zéner 12 à 15 Volts ,c’est ce que j’utilise personnellement : moteurs 12 V  zéners 15 V (BZX85C15V)

Puissance nominale des diodes zéner : 1W ou 1,3W (BZX85CxxV) non critique pour nos puissances de moteurs.

Schéma structurel :

#### Plan d’implantation :

Cavalier  de sélection : mode NORMAL  mode PROGrammation

#### Câblage de l’alimentation de la carte et de l’alimentation des moteurs :

Alimentations séparées					Alimentation commune

Alimentation moteurs  5V à 50V				    Moteurs et carte 12V à15V

Alimentation carte 12V à 15V

Circuit imprimé à l’échelle 1.

Dimensions 100 x 160 mm

Vue coté composants (et implantation des straps pour simple face).

## Vue du cuivre par transparence depuis le côté composants

Imprimer sur transparent et insoler avec l’encre contre le cuivre.

## Vue du côté cuivre

Pour la réalisation industrielle du typon (master).

A fournir aux fabricants de circuits imprimés (IMPRELEC ou autre)

Circuits imprimés pour le raccordement des moteurs pas à pas sur le câble plat (pas indispensable mais bien pratique).

Vue cotée cuivre.

Dimensions 74 x 21.5 mm

### La société Imprelec

### 102 rue Voltaire

### F-01100 OYONNAX

tél. 04 74 73 03 66

Fax 04 74 73 00 85

imprelec@wanadoo.fr

ce fera un plaisir de graver vos circuits.

Pour réduire le prix de fabrication de ces 4 circuits, faites les graver d’une seule pièce et séparerez les vous-même a la scie a métaux.

Raccordement des moteurs pas à pas a l’interface.