LiPoly CutOff v1.1

Il LiPoly Monitor è particolarmente richiesto da chi usa batterie al litio sui microelicotteri, sui modelli F3K e sui modelli Pylon indoor (dove è necessario capire quando si è in riserva senza però togliere potenza al motore, che pregiudicherebbe la gara).

Spesso però è richiesto qualcosa di utilizzabile in modelli più grandi che possono allontanarsi parecchio e quindi il Led o il Buzzer diventano inefficaci.

Ho quindi sviluppato il LiPoly CutOff, che consente di utilizzare un regolatore per motori elettrici (brushless e tradizionali con carboncini) con le moderne batterie a Ioni di Litio e Polimeri di Litio anche se il regolatore non è predisposto per questo tipo di celle.

Nonostante esistano in commercio dispositivi simili, ho comunque deciso di realizzare una mia versione.

Installazione.

- Scollegare le batterie eventualmente collegate;

- collegare il cavetto tripolare uscente dal LiPoly CutOff al canale del Gas (throttle) della ricevente;

- collegare il cavetto tripolare uscente dal regolatore (normalmente da collegare alla ricevente al canale GAS);

- collegare il cavetto grigio al positivo della batteria. Per comodità, si può saldare il cavo direttamente nel connettore del regolatore.

Collegare correttamente i cavetti tripolari. I cavi neri o marroni sono comunemente utilizzati per il polo negativo a massa comune. I cavi rossi, sono il polo positivo. I cavi gialli, bianchi o arancione, sono il segnale di comando.

Lo schema riportato illustra il LiPoly CutOff correttamente collegato. Lo schema sembra complicato, ma sono solamente tre collegamenti.

ATTENZIONE: collegamenti errati possono danneggiare in modo permanente uno o più componenti illustrati nello schema.

SCHEMA di collegamento.

Ch GAS

Motore

RX

LiPoly

CutOff

Batteria

LiPoly

+

Regolatore

_

Funzionamento.

## Accensione

Al collegamento della batteria o all’accensione dell’interruttore posto sul regolatore (se presente), il Led sul LiPoly CutOff si accende brevemente.

Successivamente il LiPoly CutOff inizia la procedura di identificazione di quante celle in serie sono installate. A differenza di altri dispositivi similari, in questo, l’utente viene informato sulla rilevazione tramite un relativo numero di lampeggi del Led: due lampeggi, indicano 2 celle…. 3 lampeggi 3 celle… e così via.

Nel caso il rilevamento non rispecchi il reale numero di celle in serie installate, controllare i collegamenti e la tensione della batteria.

Durante la fase di inizializzazione, il segnale della ricevente viene passato senza modifiche al regolatore.

E’ buona norma effettuare l’eventuale procedura di settaggio del regolatore al termine dell’inizializzazione del LiPoly CutOff.

### In azione

Fino a che le batterie sono cariche, il LiPoly CutOff non interviene in alcun modo sul funzionamento di tutto il sistema.

Appena la tensione della batteria scende sotto i 3V per cella xS (2SxP = 6V, 3SxP = 9 V ,etc…), il LiPoly CutOff interviene modificando il comando del GAS sul regolatore, come se l’utente, rispetto al valore realmente impostato dallo stick della radio, lentamente abbassasse lo stick di circa il 30% rispetto al massimo assoluto e poi ritornasse al valore iniziale. Questo intervento, viene ripetuto in sequenza per 5 volte. Si genera così un effetto molla sulla trazione. Ciò permette all’utente di avere visivamente e acusticamente un avvertimento di “batteria scarica” senza dare l’improvviso vuoto di alcuni sistemi, particolarmente pericoloso nei modelli fortemente acrobatici. Se al termine della sequenza, l’utente non ha ridotto il GAS, ha modificato l’assetto, o in generale ha ridotto il consumo, la sequenza si riattiva.

Continuando ad ignorare l’avvertimento, quando la tensione scende sotto i 2,7-2,8 V per cella, per salvaguardare l’integrità della batteria, il motore viene completamente spento.

E’ possibile riarmare portando lo stick del GAS al minimo e ridare gas lentamente.

Questo consente, dosando opportunamente il GAS, di effettuare comunque un rientro di emergenza.

Il Led, si accende brevemente al rilevamento di tensione inferiore ai 3V per cella.

Se il motore viene fermato per batteria troppo scarica (< 2,75V), il led si accende e rimane acceso per 5 secondi. Nel caso in cui, il gas venga riportato a zero prima di tale tempo, il led rimane acceso fino al riarmo del regolatore. Questo permette di determinare rapidamente se il blocco del motore avviene per crollo della tensione dovuto a sovraccarico, temperatura particolarmente bassa, batteria scarica, batteria danneggiata e non per settaggi del regolatore, radio o altro durante eventuali test.

Specifiche tecniche.

La precisione delle soglie di intervento è fortemente dipendente dalla precisione della tensione di 5Volt generati dal BEC del regolatore.

Il LiPoly CutOff è in grado di lavorare con pacchi batteria serie da 2 a 6 celle (2SxP –6SxP). (Verificare che il regolatore sia in grado di sopportare la tensione nominale del pacco e che quest’ultimo sia in grado di erogare la corrente richiesta dall’accoppiamento motore-elica installati.)

La risoluzione del GAS manipolato e riportato al regolatore è di circa 128 passi lineari. Quindi molti di più dei passi discriminabili dalla maggior parte dei regolatori (dai 30 a 100 passi tipicamente ) e comunque più che sufficienti per avere un’ottima linearità nella risposta del motore.

Necessita un regolatore con circuito BEC ( o stabilizzatore a 5Volt separato )

Per eliminare letture di tensione errate, il microprocessore presente sul LiPoly CutOff, esegue costantemente l’integrazione dei valori misurati.

Il microprocessore ha un’ulteriore funzione: elabora il segnale in arrivo dalla ricevente, effettuando una squadratura del segnale e filtrando segnali fuori range per apparati RC standard ( 0,8mSec < Segnale < 2,5mSec ). Il risultato è una sensibile riduzione di fastidiosi glitches o vuoti di potenza.

La lunghezza d’impulso per il riarmo deve essere inferiore a 1,25 mSec .

Peso: 2,5gr

# Dimensioni PCB 17 x 16 x 3mm