Questo è il modo in  cui ho configurato l'encoder.

Ho usato un HONER28-281-B2-100, come si vede l'encoder configurato è solo MPG1, per commutare è necessario, nella schermata di mach3, premere il tasto tab per far apparire la mascherina dell MPG MODE in fianco a destra.

Con il tasto Jog Mode si fa illuminare ilLED MPG come in figura e con il tasto Alt A si seleziona l'asse da movimentare, in questo caso se ruoto l'encoder si muove l'asse X.

CMQ tutto cio' che ho fatto è stato seguire le istruzioni riportate nel manuale di Mach3 scaricato dal sito artofcnc.ca.

PS assicurati che l’encoder sia incrementale e che i segnali A e B siano connessi su due pin liberi di ingresso della parallela.

Occhio anche all'alimentazione dell'encoder che è poi il valore di tensione di picco dell'onda quadra generata dalla rotazione dell'alberino.

Questa tensione va alla parallela.....OCCHIO!!!!!

Nella configurazione sopra i tuoi valori di Port A e B dovrano essere 2 anzichè 1 visto che usi la seconda parallela.

Spero diessere stato di aiuto..

€urotechnic