FrSky V8 2.4GHz Radio System Control
Manuale di istruzioni per serie V8

Grazie per aver acquistato il FrSky radiocomando a 2,4 GHz RF
sistema. Per godere appieno i benefici di questo sistema, per favore,
leggere attentamente il manuale di istruzioni e configurare le periferiche come
descritto di seguito.

1. Caratteristiche principali
◆ avanzata canale continuo Shifting Technology (ACCST è
la nostra tecnologia avanzata. Si sposta centinaia di volte al secondo
e non ci sono conflitti e le interruzioni di segnale), robusto
Frequenza di agilità.
◆ Facile da legare e molto veloce link-up.
◆ Eccellente riavvio volte.
◆ diversità antenne Vero.
◆ Tutti i canali sono molto efficaci e facili da impostare failsafe.
◆ reattiva e solido come una roccia nelle prestazioni.
◆ molto liscia servo movimento.
◆ esteso campo di funzionamento (1,5 km, 2,5 km).

2. FrSky V8 da 2,4 GHz radio sistema di controllo
Se siete in FUTABA JR OR e desidera aggiornare il sistema radio
alla tecnologia a 2,4 GHz, il sistema V8 FrSky è il diritto
scelta.
2,1 modulo trasmettitore è compatibile con i seguenti
trasmettitori:
V8FT (modulo Futaba): Futaba: 15:00, 3PK, 7U, 8U, 8J, 9C, 10C, 9Z
e FN serie, T10C, FC-18, FC-28
Hitec: Optic 6, Eclipse 7, Prisma 7.
WFLY: WFT09, WFT 08.
V8JT (modulo JR): JR: 347/388/783/U8/PCM10/PCM10S/PCM10SX /
PCM10IIS/8103/J9303/MX-22/MX-24S/PX/9XII
V8JT-G (modulo Graupner): Graupner: MC-18 / MC-20 / MC-24
Ricevitore 2,2 specifiche:
Modello: V8FR/V8R7/V8R4
Gamma di tensione di funzionamento: 4.0V-7.2V
                        3.0V-16V (versione HV)
Corrente di funzionamento: 30mA
Risoluzione: 3072
Latenza: 22ms
Specificato: V8FR (8CH, 14g, 49 millimetri x 24,5 millimetri x 15mm, 1,5 km, 2,5 km), V8R7
(7CH, 7,5 g, 40mm × 21 millimetri x 10mm, 1,5 km, 2,5 km),
V8R4 (4CH, 2.6 grammi in eccesso, 34,5 millimetri x 19,5 millimetri x 8mm, ≥ 500 m)



2.3 Caratteristiche del modulo trasmittente:

Gamma di tensione di funzionamento: 6.0V-13.0V
Corrente di funzionamento: 50mA
Potenza di uscita: 60mW
Risoluzione: 3072 (11 bit)
Dimensioni: 63.9X48.5X36.5mm (V8JT); 58.5x37.5x22mm (V8FT)

Importante!
La gamma efficace di controllo si riferisce alla distanza tra la
trasmettitore e il ricevitore priva di ostacoli. Tutti i dati sono stati
testato e verificato da FrSky.
Tuttavia questo non è garantito a causa di molti fattori come la
ambiente di volo e il tempo, che può influire notevolmente il
gamma di controllo efficace.
E 'estremamente importante per verificare la gamma i modelli precedenti
ogni sessione di volo!
3. Installazione e di funzionamento del processo
3.1 Installazione del modulo trasmittente:
a) Rimuovere il modulo originale di trasmissione.
b) Inserire il modulo di trasmissione a 2,4 GHz FrSky nella porta del modulo
del trasmettitore RC e avvitare l'antenna trasmittente.
c) Accendere il trasmettitore e controllare la potenza RF
indicatori sul modulo e il trasmettitore sono di lavoro.
3.2 Installazione di ricevitori:
Il ricevitore V8FR incorpora due antenne distinte nel proprio
design che gli consente di ricevere le frequenze radio
trasmissione in due sedi diverse. La punta dell'antenna
il cavo è la parte ricevente (la parte più sottile). Se possibile,
assicurarsi che le due antenne sono poste a 90 gradi
gli uni agli altri.
Si prega di notare:
Questa non è una figura fondamentale, però, la cosa più importante
è quello di tenere le antenne lontano gli uni dagli altri, per quanto possibile.
Se possibile posizionare le antenne lontano da metallo, fili o di carbonio
parti della cellula per evitare perdita di segnale. Nastro adesivo o colla in
posto in modo che non possono muoversi.
Poiché la lunghezza d'onda di 2,4 GHz è più breve rispetto ai vecchi sistemi di RC,
la sua capacità di andare in giro ostacoli solidi è più debole di quelli
con frequenze che sono al di sotto della 100MHz. Pertanto, quando si
localizzare le antenne si devono evitare gli oggetti il più pratico
con alta conducibilità, come ad esempio: parti di metallo, servi, CES,
batterie, fili, e le strutture in fibra di carbonio. Se possibile
mettere la punta delle antenne al di fuori della fusoliera per la massima ricezione.


3,3 ricevitore e trasmettitore Istruzioni di configurazione


Attenersi alla seguente procedura per impostare correttamente il sistema.
a) Accendere il trasmettitore O FUTABA JR su e passare a
PPM modalità, spegnere il TX.
b) Accendete il trasmettitore tenendo la programmazione
pulsante. Rilasciarlo dopo pochi secondi. Il LED ROSSO sul
modulo di trasmissione lampeggia indicando il trasmettitore è pronto
di impegnare la ricevitori.
c) Collegare la batteria al ricevitore tenendo premuto il
ricevitore pulsante. Il LED sul ricevitore lampeggiano indicando
il processo di associazione è completo. Spegnere il ricevitore.
d) spegnere il trasmettitore completare la procedura vincolante.
e) Accendere il trasmettitore. Collegare la batteria al
ricevitore quando ORANGE LED TX si accende. Il LED sul ricevitore
indicherà il ricevitore riceve comandi dal
trasmettitore. In un sistema di pochi secondi è pronta a lavorare
(La comunicazione è stabilito).
Dopo le operazioni di cui sopra, sia il trasmettitore e
ricevitore sono pronti per essere utilizzati. Binding è richiesta solo a creare
un nuovo link (come il nuovo ricevitore o trasmettitore o additi0onal
modulo). In caso contrario, basta andare al passaggio e.
Per il controllo multi-ricevitori, ogni ricevitore deve essere programmato
con il trasmettitore in stato vincolanti (fase b). Dopo tutto
ricevitori sono rilegati, spegnere il trasmettitore.

Gamma 3,4 verificare:
Per un funzionamento sicuro, è necessario eseguire pre-volo gamma
controllo.
Attenzione deve essere pagata quando vola l'unità nelle vicinanze di
recinzioni metalliche, edifici in cemento armato, o filari di alberi. Se così facendo,
si può verificare disturbi imprevisti.
Eseguire un controllo di gamma come segue (Nota: questo viene fatto con il
ricevitore installato nel modello):
a) Posizionare il modello di almeno due piedi (60 cm) di cui sopra non metallici
terreno contaminato, ad esempio una panchina di legno.
b) Posizionare l'antenna del ricevitore in posizione orizzontale. Non lasciate che la
antenna toccare il suolo.
c) Posizionare l'antenna del trasmettitore in un piano verticale
posizione.
d) Accendere il trasmettitore e il ricevitore, quindi premere e tenere premuto
la "F / tasto S portata del trasmettitore per 4 secondi il ROSSO
LED del modulo trasmettitore si trasformerà in verde, la potenza
del modulo trasmettitore sarà ridotto a ab. 1/1000th del
valore nominale, e la distanza effettiva sarà ridotto a
AB. distanza 1/30th del valore normale, così efficace sarà
ridotto a poco più di 30 metri.

e) Allontanati dal modello, facendo funzionare contemporaneamente
i comandi sul trasmettitore. Avere uno stand assistente di
confermano che tutti i controlli sono completamente e correttamente
operative. Si dovrebbe essere in grado di camminare ab. 30 metri dal ricevitore
senza perdere il controllo.
f) Premere il tasto "F / tasto S Range di nuovo, la gamma di controllo sarà
essere finito.

3,5 di sicurezza gamma indicatore
Quando il modello a 2,4 GHz controllato dal V8 sistema radio di controllo è
vicino alla distanza massima di controllo, la risposta del
modello rallentare. E 'la misura di sicurezza progettata da FrSky.
Significa, l'utente dovrebbe volare il modello più vicino alla trasmittente
al più presto, in quanto le reazioni sono sempre più lenti.

3,6 indicatore di perdita di segnale
In alcune circostanze particolari, come una forte interferenza, il
segnale può essere perso.
Quando il segnale perso in un breve periodo, il ricevitore continua a provare
per cercare il trasmettitore, allo stesso tempo, mantiene l'ultimo
comando dal trasmettitore, fino a quando un nuovo comando è pervenuta.
Failsafe: i nostri ricevitori supportano tutte le funzioni di failsafe
ogni canale. Fatelo come muggito:
Dopo che il ricevitore è stato legano, premere brevemente il "F / S Range"
pulsante del ricevitore, il led verde del ricevitore lampeggia
due volte, il failsafe è impostato correttamente.
Se non avete bisogno della funzione failsafe più, appena ri-bind
il ricevitore.
Attenzione: la distanza di controllo è influenzato dall'ambiente
troppo. Si prega di prova in un campo aperto lontano da eventuali ostacoli. Il
il controllo a distanza in aria è superiore a terra.
La nostra gamma di controllo si basa su un test a terra conservatrice.
Auguriamo che i nostri prodotti a 2,4 GHz che sono stati progettati e
prodotti utilizzando le misure di controllo più alta qualità disponibile. Se
Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci.


Dichiarazione FCC
Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte
responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad
utilizzare l'apparecchiatura.
NOTA: Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai
limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle
FCC Rules. Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole
protezione contro interferenze dannose in una zona residenziale
installazione. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare
energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può    

causare interferenze dannose alla ricezione radio
di comunicazione.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze
in una particolare installazione. Se questo dispositivo causa
interferenze alla ricezione radio o televisiva, che possono
essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchio, l'utente è
incoraggiato a provare a correggere l'interferenza in uno o più dei
il seguente
Misure:
- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso
da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV per
aiutare.

Radiazioni FCC Dichiarazione di esposizione
Questa apparecchiatura è conforme esposizione alle radiazioni FCC limiti stabiliti
via per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere
installato e fatto funzionare con distanza minima di 20cm tra il
radiatore e il vostro corpo.

CE in cui i paesi in cui il prodotto può essere utilizzato liberamente:
Germania, Regno Unito, Italia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo,
Grecia, Irlanda, Danimarca, Lussemburgo, Austria, Finlandia, Svezia,
Norvegia e Islanda.
Francia: tranne il canale 10 a 13, legge proibisce l'uso
di altri canali.
- 5 -

